СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА.................................................................................    3

1.ВЪВЕДЕНИЕ.............................................................................................................    4

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА...........................................................................................    5

3.ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.................................................................    6

4.ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА........................................................................................    7

4.1. Местоположение и граници....................................................................................    7

4.2. Функционално площоразпределение.....................................................................    7

4.3. Населени места.........................................................................................................     7

4.4. Сграден фонд — съществуващи сгради на територията на общината по

видове собственици..............................................................................................     8

4.5. Промишлени предприятия....................................................................................     9

4.6. Транспорт..................................................................................................................   10

4.7. Домакинства.............................................................................................................    10

4.8. Услуги..........................................................................................................................   10

4.9. Селско стопанство.................................................................................................    11

4.10. Външна осветителна уредба..............................................................................   12

5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИК............................   12

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО

ВИДОВЕ РЕСУРСИ....................................................................................................   15

6.1. Слънчева енергия......................................................................................................   15

6.2. Вятърна енергия.......................................................................................................   18

6.3. Водна енергия............................................................................................................    21

6.4. Геотермална енергия..............................................................................................    22

6.5. Енергия от биомаса..................................................................................................   23

6.6. Опазване на околната среда...................................................................................   26

7.ИЗБОР НА МЕРКИ ,ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ........................    26

7.1. Информационна основа на ОПНИВЕИ..................................................................    26

7.2. Приоритетни направения за прилагане на мерки по ВЕИ..............................    26

7.3. Финансови мерки.................................................................................................. ....    31

7.4. Технически мерки......................................................................................................    31

7.5.Административни мерки........................................................................................    32

8.ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК.........................................................................................    32

9 .ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ .............................................................................    33

10.НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ...............................     37

11.ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................     38

12.Използвана литература.....................................................................................    39

Ползвани означения и съкращения

ВЕИ                     Възобновяеми енергийни източници

ВЕТ                      Възобновяеми енергийни технологии

ЕС                        Европейски съюз

ЕЕ                        Енергийна ефективност

БГВ                      Бойлер за гореща вода

ДКЕВР                 Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

НДПНВЕИ           Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ

МБВР                   Международна банка за възстановяване и развитие

МУЕП                   Местен устойчив енергиен план

ПЧП                      Публично-частно партньорство

ОП                        Оперативна програма

ФЕЕ                     Фонд “Енергийна Ефективност”

МСП                     Малки и средни предприятия

НПО                     Неправителствена организация

Тео.П                   Теоретичен потенциал

Тх.П                     Технически потенциал

PVGIS                  Географска информационна система

PV                         Фотоволтаик

КПД                      Коефициент на полезно действие

кВт                       Киловат

МВт                      Мегават

кВтч                     Киловат час

кВт(р)                    Киловат пик

МВтч                    Мегават час

кВт/год                 Киловата годишно

МВтч/год              Мегават часа годишно

η                            КПД (коефициент на полезно действие)

h                            Час

нм3                                     Нормални метра кубични

м2                                         Метър квадратен

кв.м.                      Квадратен метър

кв.км.                    Квадратен километър

л/сек                     Литър за секунда

0С                           Градус Целзий

Ktoe                       Килотон нефтен еквивалент

Mtoe                       Мегатон нефтен еквивалент

NUTS                      Регион за планиране

ОШ                         Облекчителна шахта

мВЕЦ                     Малка ВЕЦ

ALTENER               Част от Програма „Интелигентна енергия – Европа”, отнасяща се до ВЕИ

1.ВЪВЕДЕНИЕ

Документът е разработен в съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ), чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ).

Реализирането на приоритетната национална цел за бърз и устойчив икономически растеж, свързан с наличието на енергиен сектор, отговарящ на ключови изисквания за:

- висока конкурентоспособност;

- сигурност на енергоснабдяването и

- спазване изискванията за опазване на околната среда не може да бъде постигнато без мащабно внедряване на ВЕИ.

Приоритетите в политиката на енергийния сектор са отразени в Националния план за икономическо развитие на Република България, в Енергийната стратегия на страната и са в хармония с изискванията на европейските директиви и пазарни механизми. Важен аспект, посочен в нея, е политиката за насърчаване използването на ВЕИ. Оптималното използване на енергийните ресурси, предоставени от ВЕИ, е средство за достигане на устойчиво енергийно развитие и минимизиране на вредните въздействия върху околната среда от дейностите в енергийния сектор. Произведената енергия от ВЕИ е важен показател за конкурентноспособността и енергийната независимост на националната икономика. Делът на ВЕИ в енергийния баланс на България е значително по-малък от средния за страните от ЕС.

Държавното управление и системата на обществените отношения при осъществяване политиката за насърчаване използването на ВЕИ са регламентирани в Закона за енергетиката.

Национални цели

Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент от 23 април 2009 година за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници определя целите на всички държави от ЕС за развитие и използване на ВЕИ. За България делът на енергия от ВЕИ в брутното крайно потребление на енергия през 2020 г. трябва да достигне 16%.

Националните цели за развитие на сектора на ВЕИ са посочени в Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ (НДПВЕИ):

- Производство на електроенергия: Делът на ВЕИ през 2015 година да надвиши 9% от брутното производство на електрическа енергия.

- Заместване на конвенционални горива и енергии, използвани за отопление и БГВ: Да бъдат заместени конвенционални горива и енергии с общ енергиен еквивалент не по-малко от 1 300 ktoe годишно.

- Потребление на течни биогорива: Поемането на ангажимент по Директива 2003/30/ЕС за пазарен дял на биогоривата, да бъде съобразено с реалните възможности и пазарни условия в страната.

Стимулиране производството на енергия от ВЕИ се обуславя и от още два важни фактора: намаляване на енергийната зависимост на страната и намаляване на вредните емисиите парникови газове.

2. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Общинската Програма е съобразена с развитието на Югоизточен район за планиране, особеностите и потенциала на община Любимец насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива и е израз на политика за устойчиво развитие на общината.

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.

Основни цели

-Насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, подобряване на средата за живот и труд.

-Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в общината при спазване на установените норми за вредни вещества в атмосферата.

Подцели:

-Намаляване разходите за енергия в обекти и сгради, финансирани от общинския бюджет чрез:

- Внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки;

- Усъвършенстване на организацията за поддръжка и контрол на енергийните съоръжения.

- Подобряване качеството на енергийните услуги.

- Достигане на нормативните изисквания за осветеност в учебни, детски, социални и здравни заведения, улици, пешеходни зони и други.

-Осигуряване на оптимални условия за работна среда.

Повишаване нивото на:

- Информираност, култура и знания на ръководния персонал на общинските обекти, експерти и специалисти на общинската администрация за работа по проекти от фондовете по енергийна ефективност;

- Квалификация на експлоатационния персонал.

-Създаване на системата за събиране на информация за енергопотреблението на общинските обекти и изготвяне на точни анализи и прогнози.

-Изготвяне на проекти за финансиране от Програмите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на образованието, младежта и науката, Програма за развитие на селските райони и други за внедряване на енергоспестяващи технологии и мерки.

-Включване в Национални, регионални, областни и местни проекти за Евроинтеграция и партньорство за съвместно финансиране.

-Използване потенциала на екипа на общината, на Съюза на учените в България и изграждане на партньорство при реализиране на мероприятия за енергийна ефективност.

3.ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);

- Закон за енергетиката (ЗЕ);

- Закон за устройство на територията (ЗУТ);

- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);

- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);

- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ);

- Закон за горите;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото прилагане;

- Закон за водите;

- Закон за рибарство и аквакултурите;

- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия (ЗУТ);

- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ЗООС);

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ЗООС);

- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ);

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството (ЗУТ).

4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА

4.1. Местоположение и граници

Община Любимец е разположена в югоизточната част на Южен централен регион, и административно принадлежи към област Хасково. Територията й е 344 км2 и се нарежда на шесто място в областта по този показател. На изток граничи с община Свиленград и Република Гърция, на юг - с община Ивайловград и на запад - с общините Маджарово и Харманли. Населението на общината (2013 год. – ГРАО община Любимец) наброява 10 397 души. Средната географска гъстота е 32 д/км2 при 54 д/км2 за областта и 75 д/км2 за страната. По този показател общината се нарежда на седмо място.

4.2. Функционално площоразпределение

Най-източните склонове на Родопите от юг, равнината по поречието на река Марица в центъра и Сакар планина на север, предопределят функцио-налното площоразпределение на територията. Централните й равнинни части са заети от високо ефективни и плодородни земеделски земи, южните - от  ридовете Драгойна и Мечковец, покрити с гори и слабо урбанизирани . При обща площ на общината от  344 км2:

201987 дка - 59%  са заети от земеделски земи,

111165 дка -   32%, принадлежат горския фонд

10394 дка от територията - 3% е заета фонд населени места.

10222 дка – 3% е заета от водни площи и течения.

За добив на полезни изкопаеми са отредени 8557 дка, или 2% от територията, днес в по-голямата си част – закрити, неизползваеми находища.

Терените заети от транспортни и инфра-структурни съоръжения са 1946 дка, или 1% от територията на Общината.

4.3. Населени места

В общината са разположени 10 населени места, с общо население  към  24.01.2013 г. –  10397души, от които:

Един град – Любимец с население 7794 души.

Едно село – Малко градище с население над 500 души (536)

Едно село (Лозен – 402) с население между 300 и 500 души

Пет села (Белица – 283 ,Йерусалимово – 116, Вълче поле - 238 ,Георги Добрево -233 и Оряхово - 266) с население между 100 и 300 души

Две села (Васково – 89 и Дъбовец – 45) с население под100души

4.4.Сграден фонд — съществуващи сгради на територията на общината по видове собственици:

Наличният сграден фонд на територията на общината е:

- Общинска собственост;

- Държавна собственост;

- Частна собственост;

- Смесена собственост;

Училищната мрежа се състои от:

СОУ „ Ж. Терпешев”-гр. Любимец

Н У „Хр. Ботев ”гр.Любимец

Н У „З. Стоянов” гр.Любимец

ОУ  „Св. Св. Кирил и Методии”с. Малко градище

Кметство с. Иерусалимово

Кметство с. Оряхово със смесена собственост

Кметство с.Дъбовец

Кметство с. Вълче поле

Кметство с. М градище

Кметство с. Лозен

Кметство с. Георги Добрево

Кметство с.Белица

Общинска културна инфраструктура:

Читалище гр. Любимец ;

Читалище с. Оряхово;

Читалище с.Белица;

Читалище с. М градище;

Читалище с. Вълче поле;

Лечебни и социални заведения:

1 поликлиника в гр.Любимец

1 здравен пункт в  с. Малко градище

Административни сгради:

Общински административни сгради в гр.Любимец- 3бр. от които една със смесена собственост;

Кметство с. Иерусалимово;

Кметство с.Оряхово- смесена собственост;

Кметство с. Дъбовец;

Кметство с. Вълче поле;

Кметство с. М градище;

Кметство с. Лозен;

Кметство с. Георги Добрево;

Кметство с.Белица;

Сгради на физически лица - 3360.

Сгради на промишлени дейности - 12.

Сгради в сектора на услугите - 30.

Преобладаващата част от сградите са с ниски топлотехнически качества.

Експлоатацията на сградите по правило се осъществява без специализиран енергиен мениджмънт. По-голям процент от сградите са монолитни и са въведени в експлоатация преди 1960 и до 1967 г. Стените на сградите, построени след 1960 г. са тухлени, без топлоизолация, с топлинни загуби до 5 пъти по-големи в сравнение с нормите за ново строителство. Покривните конструкции на повечето от сградите са с множество течове.

Дограмата във всички сгради е дървена, в много случаи еднокатна и като цяло в лошо състояние (най-вече не добре уплътнена). Топлинните загуби през прозорците достигат до 50% от общите топлинни загуби на сградите.

Всички сгради на детските заведения е извършен вътрешен ремонт на помещенията и предстои цялосен външен ремонт по Фонд „Козлодуй” към Министерството на енергетиката и икономиката .Училищата в Община Любимец с изключение на СОУ” Ж. Терпешев „ се нуждаят от прилагане на мерки за енергийна ефективност. Такова е състоянието и на електрическите и отоплителните инсталации. Това води до високи разходи за поддръжка и отопление. В кухненските блокове на детските заведения и социалния патронаж храната се приготвя на електрически готварски печки. Не във всички общински сгради осветлението е подменено с луминесцентно, а в някои сгради е все още с енергоемки светлоизточници.

4.5.Промишлени предприятия

Промишлената дейност в община Любимец не е силно застъпена. През последните години промишленото производство е спаднало няколко пъти и делът му в местната икономика е много малък. На територията на общината има незначителни количества минерални ресурси. В общината функционира една кариера за добив на трошен камък край с.Лозен. Материалите добивани в кариерата са подходящ за пътно строителство.

Застъпени са още производството на хляб и хлебни изделия. Местните хранително-вкусови предприятия имат възможност да използват суровини продуктите от селското стопанство. През последните две години се построи и функционира  зърнобаза, фуражен цех,но като цяло, структуроопределящ отрасъл в местната икономика остава селското стопанство. На територията на общината функционира предприятие за машини да дървообработваща промишленост, произвеждат изделия от дърво- 2 цеха за мебели . Силно е застъпено производството на PVC и алуминиева дограма. Съществуват и фирми за дърводобив. Добиват се предимно дърва за огрев. Потенциалът за развитие на сектора е свързан с развитието на селското стопанство при доминиране на хранително-вкусовата промишленост.

Чуждестранните инвестиции в Община Любимец са съсредоточени главно в производството на електро  енергия от възобновяеми енергийни източници чрез изграждането на фотоволтаични паркове и шивашки цех.

Липсата на сериозно индустриално производство, запазва параметрите на околната среда.

4.6.Транспорт

Автобусния транспорт за Община Любимец се осигурява от частни превозвачи, покриващи ежедневно връзките с град София – Пловдив – Хасково – Любимец – Свиленград- Ивайловград.

Общинското ръководство активно поддържа общинската пътна мрежа. Състоянието на пътната мрежа в общината е сравнително добро.

Край Любимец преминава  автомагистрала Марица, която има същото направление както Е-80.

Освен шосейния коридор от тук преминава и ж.п. линията, свързваща Западна и централна Европа през София – Пловдив – Димитровград – Любимец за Свиленград, Истанбул и Близкия Изток.

Основната връзка със страната е чрез първокласен път Е80 Свиленград – София а връзките със съседните области се осъществява с третокласна пътна мрежа. Тези пътни връзки са и основните разпределители на транспортните потоци в общината. Разклоненията от тях принадлежат на общинската пътна мрежа, която обслужва населените места, разположени встрани от основната.

Използването на биогорива  и енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на общината  е неприложимо в краткосрочен план.

4.7.Домакинства

В община Любимец са регистрирани 3788 домакинства. От тях 2602 в град Любимец и 1186 в 9 села.

Сграден фонд – 3 360.

Енергийно потребление - доставчик на електроенергия за бита EVN. Отоплението се осъществява с електроенергия и твърдо гориво.

Потребление на енергия от възобновяеми източници - отделни случаи за производство на БГВ от соларни системи.

4.8.Услуги

Основната дейност в сферата на услугите е в търговията, ресторантьорството, хотелиерството, комунални услуги.

В общината има над 30 средни и малки фирми, които предлагат тези услуги. Основни работодатели са Община Любимец, учебни заведения на територията, зърнобаза, мелница, медицински център, центрове за социални услуги, земеделски кооперации, частни фирми.

4.9.Селско стопанство

- Земеделие

Благоприятните природни условия и традициите в сферата на селското стопанство отреждат водещо място в местната икономика, особено при наличието на сериозно свиване на промишленото производство. Нещо повече, успешното развитие на аграрния сектор би могло да стимулира изграждането на преработвателни мощности.

Почви и земеползване.

Според Почвено-географското райониране на България (по Нинов, 1997) територията на Община Любимец се намира в Средиземноморската почвена област - в Източнородопско-Сакарската провинция.

Тя се характеризира с доминирането на плитки почви (Leptosols) – ранкери с литосоли, на ранкери с канеленовидни лесивирани (chromic, LVx) почви. Уникални тук са червените канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf) , андосолите (Andosols) и планосолите (Planosols), площите на които са ограничени. Почвите на провинцията са предимно от ІV бонитетна група – лоши. Проблем за опазване на почвите е ерозията.

Почвената покривка на територията на общината е представена  главно от три основни вида почви:

Канелените горски почви заемат предпланинските части на Източните Родопи. Тези почви се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%) и притежават глинест хоризонт.

Богати наносни (аловиално-ливадни) почви по поречието на р.Марица.

Плитки почви (ранкери, литосоли и рендзини) –  на изток по ниските разклонения на Сакар. Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и се характеризират с протичането на ерозионни процеси.

Почвеният фонд на общината в комплекс с хидроклиматичните условия, предлага много добри възможности за развитие на земеделието. Съществуват добри условия за отглеждането на зърнени и технически култури. Зеленчукопроизводството е съсредоточено главно по поречието на р.Марица.

Изключително благоприятни почвено-климатични условия има за създаването на лозови масиви, като ресурсна база за развитие на лозарството и винопроизводството в общината.

Животновъдството е не основен по значение отрасъл в района. В общината се отглеждат характерните за областта животни - говеда, птици, кози, овце, свине и пчелни семейства.

Липсата на замърсители в общината създава много добри условия за производство на екологично чисти (биологични) пчелни продукти.

Необходими са инвестициите в земеделските стопанства, които да са насочени към подобряване на хигиенните условия за отглеждане на животните и опазване на околната среда. Основните проблеми пред животновъдството са изразени в необходимостта от уедряването и изнасянето му извън регулацията на населените места.

Брой на селскостопанските животни към 31.12.2012 година

| говеда | овце | кози | свине | птици | пчелни семейства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2434 | 2413 | 2645 | 696 | 7020 | Няма данни |

Водещо място имат говедовъдството и овцевъдството със смесено направление. Животните се отглеждат в личните дворове на населението, много често при примитивни условия. Това прави отрасъла губещ и допълнително затруднява развитието му.

4.10. Външна осветителна уредба

На територията на община Любимец всички населени места са електрифицирани. Електрозахранването в общината е въздушно. Уличното осветление на територията на община Любимец не е в добро техническо състояние. Основна част от уличното осветление е с амортизирани осветителни тела, с живачни и натриеви лампи, които са със значителна инсталирана мощност. Това наложи да се започне модернизацията на съоръженията за външно изкуствено осветление на територията на община Любимец и подмяната на амортизираните осветителни тела с енергоспестяващи, с цел повишаване ефективността при експлоатация и поддържане на уличното осветление. През 2012г. са подменени близо 650 натриеви лампи с мощност 70Wt с енергоспестяващи с мощност 25 Wt, като се преследва основна цел:

-Повишаване на енергийната ефективност на уличното осветление.

-Намаляване	на преките разходи на Община Любимец за улично осветление при осигурено високо качество на осветлението.

-Осигуряване на безопастно движение на МПС, повишаване сигурността на пешеходците нощно време и създаване на комфортна нощна атмосфера.

5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИК

Основни приоритети на общинския план за насърчаване използването на енергия от възобновяем източник

Една от основните цели пред общинското ръководство е стимулиране внедряването на ВЕИ технологии в обществения сектор, бизнеса и бита. Ползите от реализирането на проекти свързани с производството на енергия от възобновяем източник са:

- Намаляване на разходите за консумация за енергия;

- Възможност за реализация на свободното количество произведена енергия от ВЕИ;

- Намаляване на емитирането на вредни вещества в атмосферата;

- Ограничаване на енергийната зависимост от вносни горива;

- Опазване и съхраняване на околната среда.

Като основен консуматор на енергия в обществения сектор община Любимец е заинтересована от редуциране и оптимизиране на бюджетните разходи, както и подобряване качеството на услугите в обществения сектор. Постигането на тези цели изисква сериозни финансови средства. Общите цели заложени в общинската програма са:

- Развитие на енергийна инфраструктура за производство и потребление на енергия от възобновяемите енергийни източници;

- Разумна експлоатация на наличните конвенционални и бъдещи възобновяеми енергийни ресурси.

Краткосрочните цели заложени в общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници са:

- Извършване на анализ и оценка на реалните възможности за оползотворяване на ВЕИ в община Любимец;

- Оценка на потенциала за реализация на проекти в областта на ВЕИ на територията на община Любимец;

- Реализиране на проекти за подмяна на енергийни източници базиращи се на ВЕИ технологии в обекти от обществения сектор;

- Разработване на местни политики за стимулиране на производството от ВЕИ;

- Създаване, поддържане и актуализиране на информационна система на територията на община Любимец;

- Провеждане на широка информационна кампания сред местното население и бизнес за използване на ВЕИ технологии и енергийна ефективност, като средства за повишаване на жизнения стандарт;

- Въвеждане на енергиен мениджмънт в обектите от обществения сектор.

- Поставените цели ще се изпълняват, като се отчита тенденциите в развитието в областта на ВЕИ на територията на община Любимец;

|  | Инвестиционни и организационни мерки | Описание |
| --- | --- | --- |

| Енергийна инфраструктура |  |  |
| --- | --- | --- |
| . | Изработване на Общинска програма за устойчиво използване на възобновяеми и алтернативни енергийни източници и биогорива | Проучване на възможностите за използване на вятърна и слънчева енергия, добиване на енергия и от биомаса. Програмата се изготвя на основание на Закона за ВЕИ. Стимулиране на действителния старт на ВЕИ към мащабно пазарно проникване. Постигане на устойчиво енергийно развитие. |
| 2. | „Смяна на горивата" - реконструкция и модернизация на котелните инсталации | Да се направят предпроектни проучвания. Основният компонент на проекта е замяната на горивната база в котелните централи в обществени и жилищни сгради - от един вид гориво на друго алтернативно такова. |
| 3. | Масова информационна кампания за възможностите при използването на ВЕИ | Общината проявява функцията си на мотиватор, предприемайки масова информационна кампания за оползотворяване на местни ВЕИ. Разпространение на брошури, диплянки и др. информационни материали, посочващи дейностите и ефективните мерки за намаляване на енергопотреблението чрез използване на ВЕИ. Организиране на пресконференции и публикации в местни медии. |
| Образование |  |  |
| 4. | Предпроектни проучвания и реализация на проекти за монтаж на соларни инсталации за БГВ в детски градини и детска ясла | В детските градини общия енергиен разход на единица застроена площ е около 20 kWh/m2, като освен за осветление ел. енергия се ползва за приготвяне на храна в кухните и за БГВ. Това повишава в пъти енергийните разходи. Внедряването на технология за потребление на енергия от алтернативен енергиен източник ще намали разхода на ел.енергия и отделянето на вредни емисии в атмосферата и ще се постигне висок комфорт на обитаване. Направени са проучвания и са заявени инвестиционни намерения в тази насока. |

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ВИДОВЕ РЕСУРСИ

| ВЕИ | Първоначална трансформация | Продукт, на пазара за крайно енергийно потребление |
| --- | --- | --- |
| Биомаса | Директно, без преработване | - дървесина - битови отпадъци - селскостопански отпадъци - други |
|  | Преработване | - брикети - пелети - други |
|  | Преобразуване в Биогорива | - твърди (дървени въглища) - течни (био-етанол, био- метанол, био-дизел и т.н.) - газообразни (био-газ, сметищен газ и т.н.) |
|  | Преобразуване във | - електроенергия |
|  | вторични енергии | - топлинна енергия |
| Водна енергия | Преобразуване (ВЕЦ) | електроенергия |
| Енергия на вятъра | Преобразуване (Вятърни генератори) | електроенергия |
| Слънчева енергия | Преобразуване | топлинна енергия |
|  | Преобразуване (Фото волтаични модули) | електроенергия |
| Геотермална енергия | Без преобразуване | топлинна енергия |
|  | Преобразуване | електроенергия |

Основни насоки в развитието на ВЕИ

- използване на биомаса за отопление и производство на електрическа и топлинна енергия;

- използване на геотермални ресурси;

- увеличаване на електроенергията, произведена от ветрови генератори;

- изграждане на соларни, термични и фотоволтаични паркове.

6.1. Слънчева енергия

Теоретичният потенциал на слънчевата енергия се дефинира като средното количество слънчева топлинна енергия, падаща за една година върху един квадратен метър хоризонтална земна повърхност и се изразява в kWh/m2. При географски ширини 40°- 60° върху земната повърхност за един час пада максимално 0,8-0,9 kW/m2 и до 1 kW/m2 за райони, близки до екватора. Ако се използва само 0,1% от повърхността на Земята при КПД 5% може да се получи 40 пъти повече енергия от произвежданата в момента.

Достъпният потенциал на слънчевата енергия се определя след отчитането на редица основни фактори: неравномерно разпределение на енергийните ресурси на слънчевата енергия през отделните сезони на годината; физикогеографски особености на територията; ограничения при строителството и експлоатацията на слънчевите системи в специфични територии, като природни резервати, военни обекти и др.

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлина, включващи т.н. слънчеви колектори. Предимствата на слънчевите термични инсталации се заключават в следното: произвежда се екологична топлинна енергия; икономисват конвенционални горива и енергии; могат да се използват в райони, в които доставките на енергии и горива са затруднени;

Количеството уловена и оползотворена слънчева енергия се влияе съществено от качествата на различните типове слънчеви колектори, както и от вида на цялостната слънчева инсталация за получаване на топла вода. Слънчевият колектор може да се оформя като самостоятелен панел или във вид на интегрирани повърхности, оформени като строителен елемент, например покрив или стена. Подобно съчетаване на функциите увеличава значително икономическата целесъобразност от употребата на слънчеви колектори.

Оценка на потенциала на слънчевата радиация в България

Средногодишното количество на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева радиация е 1 517 kWh m2. Като цяло се получава общо количество теоретически потенциал слънчева енергия падаща върху територията на страната за една година от порядъка на 13.103 ktoe. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се посочи приблизително 390 ktoe (Като официален източник за оценка на потенциала на слънчевата енергия се използва проект на програма PHARE, BG9307-03-01-L001, „Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България". В основата на проекта са залегнали данни от Института по метеорология и хидрология към БАН, получени от всичките 119 метеорологични станции в България, за период от над 30 години). След анализ на базите данни е направено райониране на страната по слънчев потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от интензивността на слънчевото греене (виж. Фигура 9).

SOLAR RESOURCES

Фигура 9. Карта за теоретичния потенциал на слънчевата радиация в

България

Интерес от гледна точка на икономическата ефективност при използване на слънчевите термични инсталации предизвиква периода късна пролет - лято - ранна есен, когато основните фактори, определящи сумарната слънчева радиация в България са най-благоприятни. Основният поток на сумарната слънчева радиация е в часовете около пладне, като повече от 70% от притока на слънчева енергия е в интервала от 9 до 15 часа, който се приема като най-активен по отношение на слънчевото греене. За този период може да се приеме осреднена стойност на слънчевото греене около 1 080 h, среден ресурс на слънчевата радиация - 1 230 kWh/m2 и КПД на не-селективни слънчеви панели ~66%.

На база проведени експерименти у нас може да се твърди, че при селективен тип колектор специфичното преобразуване на слънчевата енергия за една година е 583 kWh/m2, а за не-селективен тип - 364 kWh/m2. (Следователно ефективността на преобразуване на слънчева енергия от селективната инсталация е 38% по-голямо от това на не-селективната.) Въпреки това у нас до сега са намерили приложение предимно не-селективните слънчеви термични системи за топла вода за битови нужди на жилищни, обществени и стопански обекти и системи за сушене на дървен материал и селскостопански продукти.

Към момента в страната има инсталирани слънчеви термични инсталации с обща площ около 260.000 m2, със сумарна инсталирана мощност около 200 MW(t). Към 2015 година нарастването на общата площ на инсталираните слънчеви термични колектори се очаква да достигне 470 m2 със сумарна инсталирана мощност около над 350 MW(t). до у нас.

Слънчевите технологии изискват сравнително високи инвестиции, което се дължи на ниските коефициенти на натоварване, както и на необходимостта от големи колекторни площи.

Усвояването на икономически изгодния потенциал на слънчевата енергия реално може да се насочи първоначално към сгради държавна и общинска собственост, които използват електроенергия и течни горива за производство на гореща вода за битови нужди. Очаква се и значително повишаване на интереса от страна на жителите на панелни сгради, които освен мерките по подобряване на термичната изолация на сградата да инсталират и слънчеви колектори за топла вода. Увеличава се използването на слънчевите термични колектори в строителството на хотели, ресторанти и др.

Слънчевата енергия е лъчиста енергия, произведена в слънцето като резултат на термоядрени реакции. Слънчевото лъчение се характеризира с т.н. „постоянна слънчева константа". Тя е от порядъка на 1368 W/m2 и е от слънчевата енергия, която достига земната орбита. Община Любимец попада в зоната над 1500 kWh/m на година.

Според принципа на усвояване на слънчевата енергия и технологичното развитие съществуват два основни метода за оползотворяване.

Пасивен метод - „Управление" на слънчевата енергия без прилагане на енергообразуващи съоръжения.

Активен метод - 1.Осветление, 2.Топлинна енергия, 3.Охлаждане, 4.Ел. енергия.

Слънчеви колектори

Най-достъпни и икономически ефективни са технологиите за преобразуване на слънчевата енергия в топлинна, включващи т.н. слънчеви колектори. Данните за тях са трудни за събиране, поради частния характер на процеса на инсталация, но техния брой е все още твърде малък за Община Любимец.

PV системи

Използването на слънчевата радиация за производство на електрическа енергия може да стане в обособени за целта плантации, както и на вече построени или новостроящи се сгради. Най-използваното място от сградата за инсталиране на фотоволтаични елементи е покривът, където могат да се инсталират:

готови моно- или поли-кристални фотоволтаични модули;

аморфни фотоволтаични модули, които да служат като покривна изолация.

Друг много съвременен вариант е да се използват тънкослойни фотоволтаици, които правят покрива полупрозрачен, осигурявайки едновременно производство на електроенергия и равномерна мека светлина. Фасадата е второто място за интегриране на фотоволтаични елементи.

Области на приложение на PV системи - захранване на къщи, вили, градини и отдалечени обекти.

С изграждането на такава система се повишава енергийната независимост на сградата. Според инсталираната мощност на фотоволтаиците сградата може да осигури по-голямата част или цялата електрическа енергия, от която се нуждае.

Фотоволтаиците са единствения източник на ел. енергия, за които няма данни да влияе отрицателно на околната среда или здравето на хората, животинските и растителните видове в района на инсталирането им.

6.2.    Вятърна енергия

Масовото приложение на вятърната енергия като енергиен източник започва през 80- те години в Калифорния, САЩ. След 1988 г. тази технология навлезе и на енергийния пазар в Западна и Централна Европа.

Според последните прогнози на Европейската ветроенергийна асоциация се наблюдава тенденция на засилено развитие на използването на вятърна енергия в Европа. Очаква се инсталираната мощност от 28 400 MW през 2003г. да достигне до 75 000 MW през 2010 г. и 180 000 MW през 2020 г. През 2020 г. електричеството, генерирано от вятърните турбини, ще покрива нуждите на 195 милиона европейци или половината от населението на континента. Според прогнозите на EUROSTAT потреблението на вятърна енергия в ЕС през 2010 г. ще достигне 10 000 ktoe.

В България

Вятърната енергетика към момента има незначителен принос в брутното производство на електроенергия в страната. Инсталираните вятърни мощности са: за 2005 г.- 13 MW, за 2007 г.- 29 MW, за 2008 г.- 53 MW, за 2009 г.- 113 MW. Прогнозната инсталирана мощност за 2010 г. е над 300 MW. Това показва, че вятърната енергетика в България в последните години се развива експоненциално.

Оценка на потенциала на ветровата енергия

Критериите, на базата на които се прави обобщена оценка на енергийния потенциал на вятъра, са неговата посока и средногодишната му скорост. За целите на програмата са използвани данни от проект BG 9307-03-01-L001, "Техническа и икономическа оценка на ВЕИ в България" на програма PHARE, 1997 година, получени от Института по метеорология и хидрология към БАН (119 метеорологични станции в България, регистриращи скоростта и посоката на вятъра). Данните са за период от над 30 години и са от общ характер. На тази база е извършено райониране на страната по ветрови потенциал, (Фиг. 12).

На територията на България са обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните представляват интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и >7 m/s.

Тези зони са с обща площ около 1 430 km2, където средногодишната скорост на вятъра е около и над 6 m/s. Тази стойност е границата за икономическа целесъобразност на проектите за вятърна енергия. Следователно енергийният потенциал на вятъра в България не е голям. Бъдещото развитие в подходящи планински зони и такива при по-ниски скорости на вятъра зависи от прилагането на нови технически решения.

Фиг12. Картосхема на ветровия потенциал в България

Въз основа на средногодишните стойности на енергийния потенциал на вятърната енергия, отчетени при височина 10 m над земната повърхност, на територията на страната теоретично са обособени три зони с различен ветрови потенциал:

Зона А: зона на малък ветроенергиен потенциал - включва равнинните части от релефа на страната (Дунавската равнина и Тракия), долините на р. Струма и р. Места и високите полета на Западна България. Характеристики на тази зона са:

Средногодишна скорост на вятъра: 2-3 m/s;

Енергиен потенциал: 100 W/m2 ; (т.е. по-малко от 1 500 kWh/m2 годишно);

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази зона е 900 h, което представлява около 10% от броя на часовете през годината (8 760 h).

Зона B: зона на среден ветроенергиен потенциал - включва черноморското крайбрежие и Добруджанското плато, част от поречието на р. Дунав и местата в планините до 1000 m надморска височина. Характеристиките на тази зона са:

Средногодишна скорост на вятъра: 3 - 6 m/s;

Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 годишно);

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 h).

Зона С: зона на висок ветроенергиен потенциал - включва вдадените в морето части от сушата (н. Калиакра и н. Емине), откритите планински била и върхове с надморска височина над 1 000 m. Характеристики на тази зона са:

Средногодишна скорост на вятъра: над 6-7 m/s;

Енергиен потенциал: 200 W/m2 ; (над 1 500 kWh/m2 годишно);

Средногодишната продължителност на интервала от скорости £ т 5-25 m/s в тази зона е 6 600 h, което е около 75% от броя на часовете в годината (8 760 h).

Трябва да се отбележи, че средногодишната скорост на вятъра не е представителна величина за оценката на вятъра като източник на енергия. За да се направят изводи за енергийните качествата на вятъра, е необходимо да се направи анализ на плътността на въздуха и на турбулентността в около 800 точки от страната. В резултат на данните от направените измервания на височина 10 m над земната повърхност е извършено райониране на страната по представената картосхема (Фиг. 12).

Метеорологичните данни се отнасят за движението на въздушните маси на височина 10 метра над земната повърхност. В последните години производството на ветрогенератори в света е с височини на мачтата над 40 m, което налага определянето на потенциала на вятъра на по-големи височини от повърхността на терена. Мегаватовите вятърни турбини се инсталират на височина над 80 m над терена. За определяне на скоростта на вятъра на по-голяма височина от 10 m е разработена методика от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, използваща математическо моделиране за вероятната скорост на вятъра.

За да се добие информация за избор на площадки за изграждане на ветроенергийни централи е необходимо да се проведат детайлни анализи със специализирана апаратура и срок 1-3 години.

Редица фирми в България вече разполагат с апаратура и методика за извършване на оценка за това дали дадена площадка е подходяща за изграждане на вятърна електроцентрала. На тази база може да се определи оптималният брой агрегати и големината им на конкретна площадка. При такава оценка се извършва замерване на скоростта и посоката на вятъра, а също и температурата на въздуха чрез измервателни кули с височина 30, 40 и 50 m. В резултат на проведените измервания се анализират:

роза на ветровете;

турбулентност;

честотно разпределение на ветровете;

средни стойности по часове и дни;

Използва се математически модел за пресмятане на скоростта на вятъра във височина, изчислява се количеството произведена енергия за определена мощност на генератора и се извършва оптимален избор на ветрогенератор.

След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено, че единствено зоните със средногодишна скорост на вятъра над 4 m/s имат значение за промишленото производство на електрическа енергия. Това са само 3,3% от общата площ на страната (нос Калиакра, нос Емине и билото на Стара Планина). Трябва да се отбележи обаче, че развитието на технологиите през последните години дава възможност да се използват мощности при скорости на вятъра 3.0 - 3.5 m/s

Нито една институция в България към момента не разполага с актуални данни за плътността и турбулентността на въздушните потоци на височини над 10 m над земната повърхност. Ето защо, към момента с данните, които са на разположение (от Института по хидрология към БАН), е трудно да се направи избор на конкретни площадки за вятърни електроцентрали на територията на страната. Необходимо бъдещите инвеститори в централи с вятърна енергия предварително да вложат средства за проучване на потенциалните площадки с професионална апаратура.

Разпределението на максималния ветрови потенциал пряко зависи от характеристиките на вятъра в съответната точка на измерване. Анализите показват, че на височини над 50 m над земната повърхност, ветровият потенциал е 2 пъти по- голям.

При височина 10 m над земната повърхност, физическия потенциал на вятърната енергия за страната ни възлиза на 75.10 3 ktoe.

Състоянието в община Любимец.

Територията на община Любимец попада в Зона А: зона на малък ветроенергиен     потенциал което я прави непревликателна за подобни инвестиции.

6.3.Водна енергия

Община Любимец не е богата на водни ресурси. Водоснабдяването на общината се извършва от напорни карстови подземни води. В община Любимец всички селища са водоснабдени от собствен водоизточник . Делът на водоснабденото население е 100% и няма население в режим на водоснабдяване. За питейни нужди град Любимец използва вода от 5 броя тръбни кладенци. Водоснабдяването на гр. Любимец е изцяло помпено. Външни водопроводи на Община Любимец – 62 км. От тях 48 км. са АЦ тръби и 14 км. стоманени тръби.

Вътрешния водопровод на Община Любимец е 101 км. От тях 99 км. са АЦ тръби и 2 км. чугун.

Изградената водопроводна мрежа е 36.1 км, за град Любимец но техническо й състояние е лошо, като 80 % е на възраст от 60 до 80 години. Това води до значителни загуби на водно количество по мрежата, влошаване на качеството и значително повишаване себестойността на подаваната вода. Поддръжката на мрежата е силно затруднено поради липсата на финансови ресурси за поддръжка и обновяване на съществуващата водопроводна система, като резултат възникват чести аварии, при отстраняването на които се нанася значителна щета на уличните настилки.

Не се предвижда използване на енергийният потенциал на водния ресурс за производство на електроенергия от ВЕЦ на територията на общината.

6.4.Геотермална енергия

Различните автори на изследвания на геотермалния потенциал, в зависимост от използваните методи за оценка и направени предвиждания, посочват различни стойности на геотермалния потенциал в две направления: потенциал за електропроизводство и потенциал за директно използване на топлинната енергия.

По експертни оценки възможният за използване в настоящия момент световен геотермален потенциал е съответно: ~ 2 000 TWh (172 Mtoe) годишно за електропроизводство и ~ 600 Mtoe годишно за директно получаване на топлинна енергия.

В общото световно енергийно производство от геотермални източници Европа има дял от 10% за електроенергия и около 50% от топлинното производство. Очакваното нарастване на получената енергия от геотермални източници за Европа до 2020 г. е около 40 пъти за производство на електроенергия и около 20 пъти за производство на топлинна енергия.

Освен използването на геотермалната енергия от подземните водоизточници все повече навлиза тенхологията на термопомпите. Високата ефективност на използване на земно и водно-свързаните термопомпи се очаква да определи нарастващият им ръст на използване до над 11% годишно.

Оползотворяването на геотермалната енергия, изграждането на геотермални централи и/или централизирани отоплителни системи, изисква значителни първоначални инвестиции за изследвания, сондажи, енергийни съоръжения, спомагателно оборудване и разпределителни мрежи. Производствените разходи за електроенергия и топлинна енергия са по-ниски от тези при конвенционалните технологии. Същественото е, че коефициента на използване на геотермалния източник може да надхвърли 90%, което е недостижимо при другите технологии. Амортизационният период на съоръженията е около 30 години, докато използването на енергоизточника може да продължи векове. За осъществяването на такива проекти е подходящо да се използват ПЧП.

Геотермален потенциал в България

По различни оценки у нас геотермалните източници са между 136 до 154. От тях около 50 са с доказан потенциал 469 MW за добиване на геотермална енергия. Основната част от водите (на самоизлив или сондажи) са нискотемпературни в интервала 20–90°С. Водите с температура над 90°С са до 4% от общия дебит.

Оценка на потенциала на геотермална енергия за община Любимец

Община Любимец не разполага с геотермални ресурси и не е целесъобразно да се залага в стратегията за добив на еко енергия от геотермални източници .

6.5. Енергия от биомаса

Терминът „биомаса" означава органична материя с растителен или животински произход. „Биомаса" е ключов възобновяем ресурс в световен мащаб. За добиването и не е задължително поголовно изсичане на дърветата, а възможно най-добре да се използва дървесния отпадък.

Вид биомаса:

- Биомаса - горска дървесина.

- Биомаса от дървопреработването.

- Биомаса от селско стопанство.

- Биогаз.

Естествената растителна покривка е сравнително добре запазена. Горският фонд на територията на общината е 3781ха, което представлява 12, 7 % от общите площи в общината, което не позволява те да са със стопанско значение за развитието на общината. Дървесния запас е 276013 куб.м., а средногодишните добиви на дървесина са около 4000 пл.м3. Преобладават широколистните гори като благун, габър, цер,зимен дъб. Близо 70% от тези гори са със стопанско предназначение. Горите предоставят възможност за развитие на ловен туризъм. Административно горите се стопанисват от ОГФ гр. Любимец. Различните видове дървета основно се използват за огрев като се изгарят директно в примитивни печки с нисък КПД (30 - 40%), самостоятелно или съвместно с въглища. Броят на употребяваните в домакинствата съвременни котли е все още незначителен поради високата им стойност.

В   Таблица 1е представена  справка за използваните горива в комунално – битовия сектор през 2012г. на територията на Община Любимец.

Табл. 1

| Община Любимец | Дърва /м3 | въглища |  | Мазут /тон/ | Нафта | Газ /тон/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вносни /тон/ | местни /тон/ |  |  |  |
| от населението | 5600 | 2500 | - | - |  |  |
| от държавни и обществени институции | 60 | 30 | - | - | 47 996 литра 28,5 тона | 14,3 |

* количествата са приблизителни

Използването на съвременните котли:

Пиролизни котли - в тях протича процес на суха дестилация на дървесината. Тези котли успешно удовлетворяват изискванията за екологичност и постигане на висок КПД.

Пелетни котли, които са също така много ефективни и процесите на горене са автоматизирани. Тяхното използване може да повиши до два пъти полезното количество топлина, получаването на дърва за огрев, което е равностойно на двукратно увеличение на потенциала без да се увеличава потреблението.

В последно време много от домакинствата в Община Любимец започнаха да подменят старите стоманени котли с нови чугунени, при които е подобрен процеса на горене. Основните предимства на чугунените котли са високата им експлоатационна надежност и дълготрайност, възможността за увеличаване на мощността им чрез добавяне на глидери и голямата им корозоустойчивост.

За оценка на енергийния потенциал на дървесината при средна влажност 40% са приети следните стойности на топлопроводна способност:

широколистни (дъб, бук, габар) - 15 GJ/t;

иглолистни (смърч, бор, ела) - 16 GJ/t;

Реалния топлинен ефект, в най-голяма степен зависи от влажността на дървесината. За оценка на енергийния потенциал на дървесината са приети следните стойности за нейната плътност:

широколистни (дъб, бук, габар) - 600 кг/м3;

иглолистни (смърч, бор, ела) - 450 кг/м3;

Голяма част от потенциала, главно дървата за огрев се използва за енергийни цели като по този начин се спестяват големи количества въглища, нафта и електроенергия.

Рафинирана биомаса - пелети и брикети

Произвеждат се от отпадъци от дърводобива, дървопреработването и целулозно хартиената промишленост, както и от слама.

Брикетите са продукти, получени от пресована растителна биомаса без слепващи субстанции.

Предимства - по-ефтини (под 200 лв./тон) от пелетите. Калоричност около 4 200 - 4 500 ккал/кг. По-висока калоричност на дървата за огрев с по-малко пепел.

Недостатъци - не позволяват автоматично подаване на горивото. По-скъпи са от дървата за огрев.

Пелетите са продукти получени чрез пресоване на дървени или селскостопански отпадъци без слепващи субстанции.

Предимства - калоричност 4 300 - 4 500 ккал/кг. Компактни, лесно транспортиране, позволяват автоматично подаване на горивото. Съдържат много малки количества сяра и други вредни елементи.

Недостатъци - изискват висока технология на производства, изискваща значителни инвестиции. Поради това са по-скъпи от брикетите и дървата за огрев (около 400лв/т№)

Биогаз

За производство на биогаз могат да се използват животински и растителни земеделски отпадъци, но енергийното оползотворяване на последните е по-ефективно чрез директното им изгаряне.

Съществен недостатък при производството на биогаз е необходимостта от сравнително висока температура за ферментацията на отпадъците, 30-40°С. Това налага спиране работата на ферментаторите, или използване на значителна част от произведения газ за подгряването им през студения период на годината, когато има най-голяма нужда от произвеждания газ.

Производството на биогаз в ЕС, през 2003 г. достига 3219 ktoe. При запазване на съществуващата тенденция, се очаква, през 2013 г., производството на биогаз да достигне 6450 ktoe, което е около 3 пъти по-малко от целта набелязана в Бялата книга.

Основните бариери пред производството на биогаз са:

значителните инвестиции за изграждането на съвременни инсталации, достигащи до 4000-5000 €/kWh(e) в ЕС, при производство на електроенергия;

намиране пазар на произвежданите вторични продукти (торове);

неефективна работа през зимата.

Биогаз от животински отпадъци

Общият потенциал за производство на биогаз чрез анаеробна ферментация на животински отпадъци в България е около 320 ktoe/год. При развитие на животновъдството и увеличаване броят на животните този потенциал може да се увеличи. Реално използваемият потенциал в по-големи ферми е около 72 ktoe/год. Този потенциал също може да се увеличи при нарастване броя на големите модерни животновъдни комплекси.

Оценката на потенциала на биогаз в община Любимец

В Община Любимец има инвестиционно намерение за” Анаеробна и  мезофилна ферментация и анаеробна твърдофазна ферментация „ с цел усфояването на екстременти от 300бр. крави и телета ,отпадни води от млекопреработката и производство на топло и електро енергия от биогаз със параметри :

- Производство на биогаз- 450м3/ден

- Енергия от биогаз 2400кWh/ден

В действителност голямата част от животните са в домакинствата и тороизвозване не се осъществява, поради което да се разчита на еко-гориво от биогаз не е реализируемо и не следва да се залага в стратегията.

Сметищен газ

Намиращото се на територията на общината сметище за депониране на твърди битови отпадъци, което предстои да бъде закрито не може да генерира практически приложимо количество сметищен газ за енергийно оползотворяване

Използване на биогорива в транспорта

Използването на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта на територията на община Любимец е неприложимо и икономически неоправдано.

6.6.Опазване на околната среда

Връзката между увеличаване на произведената енергия от ВЕИ и опазването на околната среда е пряка, тъй като ВЕИ в значително по-малка степен спрямо конвенционалните горива влияят негативно върху компонентите на околната среда. Важен ефект от тяхното внедряване е и ограничаването на емисиите на парникови газове в атмосферния въздух, което спомага за изпълнението на задълженията на страната ни по протокола от Киото.

7.ИЗБОР НА МЕРКИ ,ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ В ЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТО ЧНИЦИ

7.1. Информационна основа на ОПНИВЕИ

Информационна основа за разработването на ОПНИВЕИ са:

- Плана за развитие на община Любимец 2013 г.;

- Информация и данни, получени от национални и регионални институции и организации.

- Информация и данни, поучени от община Любимец.

7.2. Приоритетни направения за прилагане на мерки по ВЕИ

Общината, принципал на общинската собственост, е заинтересована от въвеждане на мерки за използване на ВЕИ, с което ще се редуцират разходите за енергия и ще се подобрява екологичната среда. Техническите мероприятия, приложими в този сектор, са както изискващи сериозни финансови ресурси, така и не изискващи, или изискващи ограничено финансиране (организационни мерки).

Избрани приоритетни целеви групи

Приоритетите на програмата за енергийна ефективност са определени по метода на целевите групи. Целевите групи обединяват крайни потребители със сравним модел на потребление на енергията. Този метод се основава на постепенно пресяване на възможните обекти за въздействие и избор на приоритети, като по този начин се пестят ресурси от време и средства. Методът на приоритетните целеви групи е обективен и надежден.

В община Любимец към момента е събрана информация за общинските целеви групи по сектори:

- Администрация - общински сгради;

- Образование - училища и детски градини  и детска ясла;

- Улично осветление;

- Социални дейности;

- Личен сектор;

- Бизнес сектор.

| Енергийно потребление – 2012 на сгради общинска собственост |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| обект | електроенергия | мазут | Твърдо гориво |  |
|  | kWh | (ton) | М3 |  |
| ЦДГ "РАЙ"1 и ЦДГ"РАЙ"2- | 91288 | 22,1 | - |  |
| НУ "ХРИСТО БОТЕВ" | 15286 | - | 29 |  |
| ОБА ЛЮБИМЕЦ | 102196 | - | - |  |
| СБДПЛР-Любимец ЕООД | 156364 | - | - |  |
| В ДЕТСКА ЯСЛА ГР.ЛЮБИМЕЦ | 52377 | 15,3 | - |  |

Сектор „Административни общински сгради"

Голяма част от обектите в общинския сграден фонд на община Любимец  не е в задоволително състояние. Необходимо е провеждането на мероприятия свързани с реконструкция и последваща поддръжка на сградите. Сградният фонд е в голяма степен амортизиран и неефективен по отношение на енергийна ефективност. От административните сгради на територията на общината, сградата на общинската администрация е най-големия консуматор на енергия.

В резултат на извършения общ преглед на състоянието на общинския сграден фонд се налага извода, че е необходимо да се приложат, както енергийно ефективни мерки, така и подходящи ВЕИ технологии. Покривите на голяма част от сградите са подходящи за инсталиране на фотоволтаични панели, което е предпоставка за реализация на проекти за използване на слънчевата енергия. В тази връзка е необходимо да се извърши допълнително технико-икономическо проучване по отделно за всяка сграда, която ще бъде обект на интервенция. Реализирането на проекти за ВЕИ на основата на слънчевата енергия значително ще намали разходите за електрическа енергия по отношение отопление.

Внедряване на ВЕИ технологии в общинския сграден фонд ще мултиплицира ефекта за постигане на икономии, както по отношение енергийна консумация, така и като парични средства.

Община

Общинската административна сграда в гр. Любимец е построена през седемдесетте години на миналия век, като оттогава са извършвани само козметични ремонти на дограмите и фасадите. Сградата е масивна, с тухлени зидове 25 см от плътни тухли и с декоративна облицована. Дограмата е подменена с PVC, липсва топлоизолация.

От административните сгради на територията на общината, сградата на общинската администрация е най-големия консуматор и на ел.енергия.

За подобряване на комфорта в сградата и с цел намаляване на разхода на енергии, най-вече на гориво през отоплителния сезон, е наложително да се приложат както енергоспестяващи мероприятия, така и да се приложат мерки по ВЕИ - инсталиране на термосоларна инсталация за топла вода.

Кметства

В сградите на кметствата не се отчитат високи разходи на енергия целогодишно, това се дължи на малкия брой на реално използваните помещения. Сградите се нуждаят от ремонти за подобряване на комфорта в тях, но не са подходящи за прилагане на комплексни енергоспестяващи мероприятия на този етап. Възможно е да се използват малки термосоларни инсталации за топла вода.

Сектор "Образование"

Като цяло, този сектор е приоритетен - с най-голям социален ефект. Сградният фонд и обзавеждането са в сравнително добро състояние. Имайки предвид демографския прираст в населените места, прилагането на енергоспестяващи мерки е разумно да се приложат в краткосрочен план за детските градини в гр. Любимец, където ефективно могат да се използват също термосоларни инсталации за топла вода, поради целогодишното използване на сградите.

Училищната мрежа на общината обхваща 2 целодневни детски градини с 3 филиала  и 4 училища. Процесите на миграция и намаляване на раждаемостта водят до намаляване броя на децата, което води до сериозни сътресения в образователната система. В същото време липсата на добре подготвени кадри в сферата кара младите хора да напускат общината, за да осигурят по-добро образование на децата си. Така се образува порочен кръг от който може да се излезе с осъществяване на координирана и целенасочена политика за задържането им.Н

Сградите на Н У „Христо Ботев"- гр.Любимец, ОУ „Св.св.Кирил и Методий"- с. Малко градище  и на ЦДГ ”РАЙ1„,  ЦДГ ”РАЙ 2,  Детска ясла гр. Любимец имат потенциал и в тях е наложително да се приложат, както енергоефективни мероприятия, така и да се провери възможността от използване на ВЕИ - термосоларни колектори.

Сектор „Улично осветление"

Уличното осветление е един от основните консуматори на ел.енергия за всяка община. Конкретно за община Любимец, то представлява голям дял от общия дял на електропотреблението при условие, че са налагани ограничителни режими на осветлението, най-вече през летните месеци на годината.

Съществуващата степен и качество на осветеност на уличното осветление не могат да обуславят сигурността на движението на моторни превозни средства и пешеходци. Основна част от уличното осветление е с амортизирани осветителни тела, които са със значителна инсталирана мощност.

За подобряване на качеството на уличното осветление, общината трябва да възложи разработването на технически проект за „Енергоефективна модернизация, реконструкция, изграждане на нови обекти, внедряване на система за автоматично управление на съоръженията, поддръжка и енергиен мениджмънт на външното улично осветление на територията на община Любимец". В този проект да се предвиди цялостна реконструкция на уличното и направа на парково осветление в населените места, влизащи в състава на община Любимец. Изграждането на съвременно и ефективно улично осветление в община Любимец може да бъде реализирано чрез:

- Правилно светлотехническо категоризиране на улиците и нормиране нивото на осветлението в съответствие със стандартите;

- Внедряване на високоефективни източници на светлина: светодиоди (LED) и/или в някои случай и на натриеви лампи с високо налягане;

- Съвременно управление на уличното осветление;

- Възможно е в някои от труднодостъпни зони в селища на общината да се поставят осветителни LED тела с фотосоларни панели и акумулатори. Поради високата цена на тези съоръжения, е необходимо да се търсят програми с грантово финансиране.

. Реализирането на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ би се отразило изключително благоприятно върху енергийния баланс и бюджетните разходи на община Любимец.

Личен сектор

Личният сектор обхваща преди всичко частните сгради на жителите на общината. Там е и най-голямата консумация на биомаса, преди всичко дърва за горене.

Потенциал за приложение на ВЕИ технологии в личния сектор:

Най-голям потенциал за внедряване на ВЕИ технологии в личния има при използване на термосоларни колектори за топла вода. За целта могат да се използват кредити, осигурени от ЕБВР по кредитни линии на 6 български банки, които предоставят кредите с 15% грант.

Има сериозен потенциал за замяна на съществуващите амортизитани, нискоефективни горивни инсталации (печки) със съвременни горивни системи, с което може да се реализира до 100% повишаване на енергийната ефективност

Възможно е на южните скатове от покривите на жилищата да се поставят фотоволтаични инсталации с малки мощности до 10 KWp. Въпреки малките единични мощности, при по-масово приложение на тази технология може да се генерира голяма сумарна мощност, което в най-екологичното приложение на PV-системите (по примера на Германия).

Бизнес сектор

В община Любимец има малко на брой промишлени предприятия, които притежават относително добра материално-техническа база и добре термоизолирани работни и офис помещения. Към бизнес сектора могат да се причислят и хотелските и ресторантски комплекси. Тук навсякъде са приложими термосоларни колектори за топла вода за битови и технологични нужди. Добър пример в това направление е хотел „ Фантазия”в гр. Любимец, където на покрива на сградата  има инсталирани термосоларни колектори.

Бизнес секторът е този, който може да оценени инвестиционния потенциал в сектора на ВЕИ и да реализира мащабни проекти в сферата на:

- оползотворяване на биомасата (изграждане на горивни системи на биомаса, вкл. когенерационни);

- изграждане на мащабни фотоволтаични инсталации (с инсталирана мощност от няколко MWp);

- изграждане на инсталации за биогаз;

- изграждане на геотермални инсталации, вкл. с термопомпи и др.

- изграждане на слънчеви въздухонагреватели за сушене в селското стопанство.

В община Любимец има на практика възможност за използване на различни  ВЕИ, което е едно голямо богатство за региона и общината .

|  |  | МОЩНОСТ | МОЩНОСТ | ПЛОЩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В ДЕЙСТВИЕ MWp | В ПРОЕКТMWp | М2 |
|  | В ГР.ЛЮБИМЕЦ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
|  | БЪЛГАРСКИ ФИРМИ | 1,476 |  | 9263 |
| 1 | ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ | 4,427 |  | 85612 |
|  | В ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
|  | ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ | 19,987 |  | 659035 |
| 12 |  |  |  |  |
|  | БЪЛГАРСКИ ФИРМИ | 6,03 | 133,90 | 3773342 |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

фотоволтаични инсталации на територията на община Любимец по    данни на Дирекция ОТ УС СХД

7.3. Финансови мерки:

- Привличане на чуждестранни инвестиции за производство на енергия от ВИ;

- Приток на средства от изпълнени проекти за енергия от ВИ;

- Усвоени средства от Европейските фондове за проекти за енергия от ВИ.

7.4. Технически мерки:

- Мерките, заложени в Програмата на община Любимец за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници ще се съчетават с мерките, заложени в Националната Програма.

- Стимулиране изграждането на енергийни обекти за производство на енергия от ВЕИ върху покривните конструкции на сгради общинска собственост и такива със смесен режим на собственост.

- След изтичане на амортизационния срок на съществуващата система за улично осветление, изграждане на нова с използване на енергия от възобновяеми източници, като алтернатива на съществуващото улично осветление.

- Търсене на резерви за улично осветление от ВЕИ на съществуващи паркове и градини на територията на община Любимец.

- Стимулиране на частни инвеститори за производство на енергия чрез използване на биомаса от селското стопанство по сектори - земеделие и животновъдство.

7.5.Административни мерки:

- Въвеждане на енергиен мениджмънт в общината, функционираща общинска администрация в съответствие с регламентираните права и задължения в ЗВАЕИБ;

- Съгласувано и ефективно изпълнение на програмите по енергия от ВИ;

- Партньорства с университети и центрове за иновации и високи технологии, свързани с производството на енергия от ВИ и биогорива;

- Ефективно общинско планиране, основано на нисковъглеродна политика.

8. ОБЩИНСКИ ПРОЕКТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК

На територията на община Любимец има реализиран проект „Мерки за енергийна ефективност в СОУ „Желязко Терпешев”, гр. Любимец, състоящ се от подмяна на котел на дизелово гориво с газова котелна инсталация и изграждане на соларна инсталация за подгряване на вода за битови нужди на покрива на сградата

предстояща е  реализация на  проекти към фонд „Козлодуй”:

8.1. Списък с технически проекти по краткосрочната програма

| № по ред | Проект | Кратко описание | Приложение на ВЕИ | Година на реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мерки за енергийна ефективност „Детски ясли „гр. Любимец | Изграждане на котелна инсталация за биогориво (пелети ),система за авт.управление с топломер | Производство на топлинна енергия от биогориво. | 2012 - 2015г. |
| 2. | Мерки за енергийна ефективност ЦДГ„Рай 1 „гр. Любимец | Изграждане на котелна инсталация за биогориво (пелети ),система за авт.управление с топломер . | Производство на топлинна енергия от биогориво. | 2012 - 2015г. |
|  | Мерки за енергийна ефективност ЦДГ„Рай 2 „гр. Любимец | Изграждане на котелна инсталация за биогориво (пелети ),система за авт.управление с топломер . | Производство на топлинна енергия от биогориво. | 2012 - 2015г. |

| 8.2. Списък с идейни проекти по краткосрочната програма |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № по ред | Проект | Кратко описание | Приложение на ВЕИ | Година на реализация |
| 1. | Мерки за енергийна ефективност на НУ„Хр. Ботев” гр. Любимец | Изграждане на котелна инсталация за биогориво (пелети ),система за авт.управление с топломер . | Производство на топлинна енергия от биогориво. | 2015 - 2022г. |
| 2. | Мерки за енергийна ефективност на ОУ„Св. Св. Кирил и Методий” с. Малко градище,общ Любимец | Изграждане на котелна инсталация за биогориво (пелети ),система за авт.управление с топломер . | Производство на топлинна енергия от биогориво. | 2015 - 2022г. |

9 .ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ

- Структурни фондове на Европейския съюз

- Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г. "

В приоритетна ОС 2 на Програмата се предвижда целево финансиране за проекти в областта на енергийната ефективност и ВЕИ. Помощта е предназначена за производство на енергия от вятър, слънце и когенерация от индустриални съоръжения.

- Програма за развитие на селските райони

Мярка 311 - Наредба №30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година.

- Производство на енергия от възобновяеми източници

- Производство на биогорива от биомаса;

- Производство на биогаз; когенератори на биогаз.

Мярка 312 - Наредба №29 от 11. 08. 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.

- Производство на енергия от възобновяеми източници

- Оперативна програма „Регионално развитие"

ОП „Регионално развитие" е насочена към изпълнение на един от основните национални стратегически приоритети на Националната стратегическа референтна рамка - „поддържане на балансирано териториално развитие". Стратегията на програмата е засилване на конкурентоспособността и привлекателността на регионите и намаляване различията в развитието на шестте района за планиране (NUTS) чрез подобряване на индустриалната, жилищната, социалната, природна и културна среда.

Програмата дава предимство на проекти, които са насочени към преодоляване на съществуващия енергиен дефицит чрез използване на възобновяеми енергийни източници.

- Програма „Интелигентна енергия - Европа"

Европейската програма "Интелигентна енергия за Европа" предоставя безвъзмездно финансиране на проекти на български организации за създаване на политически и пазарни условия за енергийна ефективност и използването на ВЕИ в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации (CIP). Програмата ще действа и през следващите години, като общият бюджет на програмата за периода 2007-2013 е в размер на 727 млн.€.

Основен приоритет са нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER) - В рамките на този приоритет се финансирани проекти по: добиване на електроенергия от ВЕИ; използване на възобновяема енергия за отопление/ охлаждане; дребномащабни инсталации за възобновяема енергия на сградите; проучвания и добив на биогорива; нови технологии и обмен на опит, като резултатите са видими на територията на целия Европейски съюз.

- ELENA

Безвъзмездно финансиране от страна на Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия на местни и регионални власти при подготовката на инвестиционни програми за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

ELENA (European Local Energy Assistance) осигурява техническа помощ за структуриране и изпълнение на проектите.

ELENA да покрива до 90% от разходите за техническа подготовка на инвестиционните програми. Покриват се средства за предварителни проучвания, за структуриране на програми и бизнес планове, за одити, тръжни процедури и договори, за създаване на групи за управление на проекта, за разходи по ДДС, ако бенефициентът не може да ги възстанови.

Инструментът ELENA може да се ползва от местни и регионални власти, обществени органи или група органи от държавите, които подлежат на подпомагане по програма „Интелигентна енергия Европа".

Предварително изискване към получателите на средства е съответната инвестиционна програма да съдейства за постигане на евроцелите „20-20-20" (до 2020 г. да се намалят с 20% вредните парникови емисии, делът на ВЕИ в общото потребление на енергия да достигне 20% и още толкова да е спестената енергия като цяло).

- Публично-частно партньорство (ПЧП)

Отчитайки Европейското законодателство, практика и счетоводно третиране, ПЧП е дългосрочно договорно отношение между лица от частния и публичния сектор за финансиране, построяване, реконструкция, управление или поддръжка на инфраструктура с оглед постигане на по-добро ниво на услугите, където частният партньор поема строителния риск и поне един от двата риска - за наличност на предоставяната услуга или за нейното търсене.

ПЧП плащанията, свързани с ползването на предоставяната от частния партньор публична услуга, са обвързани с постигане на определени критерии за количество и качество на услугата. Общинската администрация (като потребител на услуги) има право да редуцира своите плащания, както би го направил всеки „обикновен клиент" при непредоставяне на необходимото количество и качество на услугата.

Успешно изпълнение на проекти чрез публично-частни партньорства в община Любимец се обуславя от наличието на следните предпоставки:

- Наличие на решение на ОС за осъществяване на ПЧП проекти;

- Наличие на обществена подкрепа за осъществяването на проекти със значим обществен интерес;

- Наличие на законодателна рамка подходяща за прилагане на ПЧП модели;

- Провеждане на открита и прозрачна тръжна процедура в съответствие със съществуващите най-добри практики;

- Изработване на механизъм за сравнение с публичните разходи за осъществяване на проекта (доказване на по-добра стойност на вложените публични средства);

- Наличие на механизми за плащане на предоставяната услуга съобразени с обществените възможности и нагласи (преценка на обществена нагласа и възможности за плащане на такси, прецизно определяне на нивото на таксите);

- Съществуване на достатъчен капацитет в публичните органи отговарящи за осъществяване на инфраструктурни проекти.

- ЕСКО услуги

ЕСКО компаниите са бизнес модел, който се развива в България от няколко години. ЕСКО компаниите се специализират в предлагането на пазара на енергоспестяващи услуги. Основната им дейност е свързана с разработването на пълен инженеринг за намаляване на енергопотреблението. Този тип компании влагат собствени средства за покриване на всички разходи за реализиране на даден проект и получават своето възнаграждение от достигнатата икономия в периода, определен като срок на откупуване. Договорът с гарантиран резултат е специфичен търговски договор, регламентиран с чл. 38 от Закона за енергийната ефективност

(Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г, изм. ДВ. бр. 19 от 13 Март 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр. 15 от 23 Февруари 2010г.).

Намаляване разходите за горива, енергия и други консумативи и повишаването на комфорта в сградите държавна или общинска собственост, могат да са предмет на договори за управление и експлоатация и/или проектиране, доставка, монтаж. Могат да бъдат реализиране някои от следните схеми:

- Договор с гарантиран резултат

При този вид договори фирмата за енергийни услуги гарантира минимално ниво на икономии. Постигнатите допълнителни ефекти над гарантираните се разпределят дялово между страните или се капитализират само в една от тях. Частният сектор поема риска, при условие, че не бъдат постигнати минималните гарантирани икономии да не възвърне инвестициите си.

Финансиране: Финансовите средства за осъществяване на подобен тип проекти могат да са собствени средства на частния сектор, привлечени средства, финансиране от трета страна.

- Зелени инвестиции - механизъм на Протокола от Киото

Съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), се създава вътрешна българска система за издаване и търговия със зелени сертификати. За всяко месечно произведено количество електричество от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), производителят му получава зелен сертификат, който е безналична ценна книга и се издава и регистрира от ДКЕВР. Съгласно чл.163 от ЗЕ, производителите на електроенергия от възобновяеми източници, като вятър, вода, слънце, биомаса, геотоплина и т.н., ще могат да продават произведената електроенергия на преференциални цени.

Механизмът "Международна търговия с емисии" е залегнал в член 17 на Протокола от Киото и дава възможност на страните да търгуват помежду си с редуцирани емисии от парникови газове в периода 2008 - 2012 г., с цел икономически най-ефективно. Производителите на електроенергия от ВЕИ ще могат директно да продават зелените си сертификати на заинтересовани лица, по цена която се определя от търсенето и предлагането.

- Финансиране от НФЕЕ

Фонд "Енергийна ефективност" (ФЕЕ) е юридическо лице, създадено по силата на Глава 4, раздел I от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ) от 2004 г. ФЕЕ управлява финансови ресурси, получени от Република България от Глобалния Екологичен Фонд (ГЕФ) с посредничеството на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) и от други донори.

- Финансиране от търговски банки

Кредитна линия на ЕБВР за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници от:

- ВЕЦ;

- Слънчеви инсталации;

- Вятърни централи;

- Биомаса;

- Геотермални инсталации;

- Инсталации с биогаз;

10.НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ

Наблюдението и отчитането на общинските програми се извършва от общинските съвети, които определят достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми източници на територията на общината, вследствие изпълнението на Програмата, пред областния управител и Изпълнителния директор на АУЕР.

За успешния мониторинг на програмите е необходимо да се прави периодична оценка на постигнатите резултати, като се съпоставят вложените финансови средства и постигнатите резултати, което служи като основа за определяне реализацията на проектите.

Нормативно е установено изискването за предоставяне на информация за изпълнението на общинските програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (чл. 8, ал. 2 от Наредба № РД-16-558 от 08.05.2012 година).

Реализираните и прогнозни ефекти следва да бъдат изразени чрез количествено и/ или качествено измерими стойностни показатели /индикатори.

11.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Инвестициите в „зелена енергия" и ВЕИ са единствения възможен подход за ограничаване на енергийното потребление от конвенционалната енергетика. Налице са редица механизми и инструменти в ЕС и в частност България за подкрепа на ВЕИ. Въпреки тяхната значимост те не могат да се конкурират с традиционните енергийни източници без значителни финансови субсидии. В условията на засилваща се конкурентна борба и тежки финансово-икономически условия основните предизвикателства са:

- Неблагоприятна пазарна структура - обуславя се от високите капиталови и производствени разходи, в сравнение с тези в конвенционалната енергетика;

- Нестабилна политика и регулативна среда в тази област;

- Липса на достатъчно финансови ресурси за достигане на индикативната цел.

Преодоляването на изброените предизвикателства изисква целенасочена, добре структурирана и пазарно ориентирана финансова и политическа подкрепа.      Реализирането на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ биха превърнали община Любимец от голям енергиен консуматор в атрактивна и модерна община с високо качество на живот, следваща принципите на устойчивото развитие.

Използвана литература

Информационна основа за разработването на ОПНИВЕИ са:

- Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

- Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ),

- Плана за развитие на община Любимец 2013 г.;

- Информация и данни, получени от национални и регионални институции и организации.

- Информация и данни, получени от Община Любимец.